ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, Заместитель руководителя группы разработки генплана | ______________________________ | Бредихина Е.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Экономист, главный специалист | ______________________________ | Одноралова Н.А. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды» и «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Захарова Н.П. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ______________________________ | Россихина Л.В. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Архитектор, ведущий специалист Архитектор, ведущий специалист | ______________________________ ______________________________ | Беленцова А.А. Логинова Е.С. |

| ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ: |  |  |  |
| 1. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. |  |  |
| 1.1. |  | Экономико-географическое положение и факторы развития Солдатского сельского поселения. |  |
| 1.2. |  | Административно-территориальное устройство. Границы. |  |
| 1.3. |  | Историко-градостроительный анализ территории Солдатского сельского поселения. |  |
| 1.4. |  | Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал. |  |
|  |  | 1.4.1 Климат. |  |
|  |  | 1.4.2 Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы |  |
|  |  | 1.4.3 Водные ресурсы. |  |
|  |  | 1.4.4 Почвенные ресурсы.. |  |
|  |  | 1.4.5 Лесосырьевые ресурсы. |  |
|  |  | 1.4.6 Ландшафтно-рекреационный потенциал |  |
| 1.5. |  | Население и демография. |  |
| 1.6. |  | Экономическая база и анализ бюджета. |  |
| 1.7. |  | Земельный фонд и категории земель. |  |
|  |  | 1.7.1. Земли населенных пунктов. |  |
|  |  | 1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения. |  |
|  |  | 1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |  |
|  |  | - Земли особо охраняемых территорий. |  |
|  |  | 1.7.5. Земли лесного фонда. |  |
|  |  | 1.7.6. Земли водного фонда. |  |
|  |  | 1.7.7. Земли запаса. |  |
|  |  | 1.7.8. Кадастровая оценка земель. |  |
| 1.8. |  | Планировочная организация территории Солдатского сельского поселения и функциональное зонирование. |  |
|  |  | 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения. |  |
|  |  | 1.8.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения. |  |
|  |  | 1.8.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. |  |
| 1.9. |  | Объекты капитального строительства местного значения. |  |
|  |  | 1.9.1. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения. |  |
|  |  | 1.9.2 Транспортная инфраструктура. |  |
|  |  | 1.9.3. Инженерная инфраструктура. |  |
|  |  | 1.9.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. |  |
|  |  | 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения. |  |
|  |  | 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора, бытовых отходов и местами захоронения. |  |
| 2. |  | Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации. |  |
| 2.1 |  | Базовый прогноз численности населения Солдатского сельского поселения. |  |
| 2.2 |  | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Солдатского сельского поселения. |  |
| 2.3 |  | Предложения по совершенствованию и развитию планировочной структуры, функциональное и градостроительное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.1. Функциональное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.2. Градостроительное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение. |  |
| 2.4 |  | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Солдатского сельского поселения |  |
| 2.5 |  | Предложения по размещению на территории Солдатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения. |  |
|  |  | 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | 2.5.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. |  |
|  |  | 2.5.6. Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. |  |
|  |  | 2.5.7.Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |  |
| 3. |  | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. |  |
| 4. |  | ПРИЛОЖЕНИЕ. |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № |  | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. |  | Том I | Положение о территориальном планировании Солдатского сельского поселения. |
| 2. |  | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Солдатского сельского поселения (пояснительная записка). |
| 3. |  | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | Схема генерального плана Солдатского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 2 | Схема генерального плана населённых пунктов Солдатского сельского поселения с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |  |  |
| 3 | Схема современного состояния территории Солдатского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 4 | Схема современного состояния территории Солдатского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |  |  |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры Солдатского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры Солдатского сельского поселения. Система водоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры Солдатского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Солдатского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Солдатского сельского поселения. Система линий связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 10 | Схема современного состояния территории с отображением функциональных зон в населённых пунктах Солдатского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |  |  |
| 11 | Схема территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения. |  |  |
| 12 | Схема предлагаемого административно-территориального устройства Солдатского сельского поселения |  |  |
| 13 | Схема использования территории Солдатского сельского поселения с распределением земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям. |  |  |
| 14 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая схема) |  |  |
| 15 | Схема зон действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на транспортных коммуникациях Солдатского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Солдатского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области разработан во исполнение постановления администрации Солдатского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «О разработке генерального плана Солдатского сельского поселения», в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.07.2010 №240-ФЗ)), Инструкции, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании решения о подготовке проекта генерального плана, принимаемого главой местной администрации поселения, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Солдатского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населённых пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Солдатского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Основной градостроительный документ Солдатского сельского поселения, регулирующий градостроительную деятельность, не сохранился. Но совершенно очевидно, что разработанный почти двадцать лет назад документ не мог быть использован, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий. Кроме того, созданы новые федеральная и областная законодательные базы, устанавливающие правовой статус, регулирующие состав, содержание, порядок подготовки, согласования, утверждения, реализации и корректировки документов территориального планирования.

В основу проекта Генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Солдатского сельского поселения в 2008, 2009, 2010гг.:

- Паспорт Солдатского сельского поселения;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009г.;

- Картографические материалы Солдатского сельского поселения;

- Схематическая карта административного деления Острогожского муниципального района;

- Описание границ Солдатского сельского поселения, картографический материал, М 1:100000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Солдатского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области», ФГУП Российский государственный научно- исследовательский и проектный институт Урбанистики, Санкт-Петербург, 2007 г..

- Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03. 2009 г.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы» были использованы следующие материалы и документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил.

- Постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998г. №500 «О памятниках природы на территории Воронежской области»

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Постановление администрации Воронежской области № 859 от 18.09.2000г. «Об охране и рациональном использовании охотничьих ресурсов»

- Гидрологическая  изученность. Ресурсы поверхностных вод. Т.7. Донской район.-Л.: Гидрометеоиздат, 1964г.

При подготовки раздела «Историко-градостроительный анализ территории сельского поселения» использованы следующие источники литературы:

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ (ред. от 25.02.2010 N 13-ОЗ) «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области»;

- Постановление администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 (ред. от 24.11.2006) «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»;

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009 г.): реестр (справочник) / Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области- Воронеж, 2009. – 179 с.;

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917 г. - Воронеж, 1917. - С.89;

- Воронежская историко-культурная энциклопедия. Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края. 2006. – С.97, 309;

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2003. – 280с.

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С.12, 32, 125-126; 231-232;.

- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. - Воронеж.1900 – С. 33-41, 125, 146-147, 151-152;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь. – Воронеж, 1973. – 368 с.;

- Пегарьков Н.Г. Земля Солдатская. - Воронеж: изд. им. Е.А. Болохвитинова, 1998. – 43с.

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии. - Воронеж,1884. - Вып.1; Вып. 2; Вып.3; Вып.4

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии 1586-1886гг - Воронеж, 1886.;

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906.- С. 2-19;

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910. – С. 11, 17, 29, 47;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.15-17, 93-94, 101-102;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с..

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | - Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). - Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области | - Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). - Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). - Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. - Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов | - Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г, 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | - «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | - Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы». - Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности Р%. - Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. - Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | - Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | - Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». |
| 9 | Администрация поселения | - Паспорт муниципального образования. - Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Нормативная база:

Разработка генерального плана осуществлялась с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 ( в ред. от 27.07.2010 N 240-ФЗ));

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 27.07.2010 N 240-ФЗ));

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006 (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ));

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ))

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003 (ред. от 27.07.2010 г.));

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» ( № 61-ОЗ от 07.07.2006 (ред. от 26.05.2009 N 54-ОЗ));

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года (ред. от 27.12.2009 N 351-ФЗ));

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий, приведены в главе №4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего тома.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- первая очередь – 2020 год

- расчетный срок – 2030 год

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

  - Экономико-географическое положение и факторы развития

Солдатского сельского поселения.

Солдатское сельское поселение расположено в северо-западной части Острогожского муниципального района Воронежской области.

Сельское поселение граничит: на востоке - с Болдыревским сельским поселением и Девицким сельским поселением, на юге - с Коротоякским сельским поселением и Терновским сельским поселением, на западе и севере – с Репьёвским муниципальным районом.

На территории сельского поселения расположено два населённых пункта: село Солдатское и хутор Клин.

Поселение имеет достаточно выгодное транспортное положение, так как его территорию пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения 20 ОП РЗ КВ38-0 «Воронеж – Луганск». Данная автомобильная дорога является основной транспортной связью административного центра сельского поселения – село Солдатское с административным центром Острогожского муниципального района – город Острогожск.

На территории хутора Клин на сегодняшний день не проживает постоянное население. Располагается хутор в пяти километрах восточнее села Солдатское и сообщается с ним по автомобильной дороге с грунтовым покрытием.

Населённые пункты располагаются в южной части сельского поселения. Также в южной части располагается крупный лесной массив земель лесного фонда и протекает река Потудань.

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009 года).

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей (человек) | Расстояние до административного центра поселения (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Солдатское сельское поселение |  | 1021 |  |
|  | Село Солдатское | 1021 | центр |
|  | Хутор Клин | 0 | 5 |

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 01.12.2010 года общая численность населения в Солдатском сельском поселении составляет 1005 человек. В настоящем проекте для расчётов принята численность населения согласно паспорту муниципального образования.

Общая площадь сельского поселения составляет 8296 га (в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г).

В графическом приложении к закону от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж», указана общая площадь земель Солдатского сельского поселения, которая составляет 8295,56 га.  В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения и населённых пунктов в соответствии с данными паспорта.

1.2 Административно-территориальное устройство. Границы.

На территории Солдатского сельского поселения расположены следующие населённые пункты: село Солдатское, хутор Клин. В соответствии с данными, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, общая численность населения составляет 1021 человека. По данным паспорта Солдатского сельского поселения, предоставленного администрацией поселения, по состоянию на 01.12.2009 года, численность населения составляет 1005 человек. Границы и статус Солдатского сельского поселения установлены законом от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Описание границ Солдатского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской Области (в соответствии с Приложением 3.3 к закону от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

- I. Линия прохождения границы Солдатского сельского поселения по смежеству с Болдыревским сельским поселением

- От точки стыка 42253 границ Болдыревского, Солдатского сельских поселений и Репьевского муниципального района линия границы проходит в юго-восточном направлении по пашне, пересекает урочище Десятский Яр, далее по юго-западной стороне полезащитной лесной полосы, пересекает балку, проходит по юго-западной стороне лесной полосы до точки 1901287, далее по пашне до точки стыка 1932435 Болдыревского, Девицкого и Солдатского сельских поселений.

- Протяженность границы - 6586 м.

- II. Линия прохождения границы Солдатского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением

- От точки стыка 1932435 границ Болдыревского, Девицкого и Солдатского сельских поселений линия границы проходит в юго-восточном направлении по пашне до точки 1901857, затем совпадает с границей хутора Калинин, проходит по пастбищу, поворачивает в северо-восточном направлении по границе урочища Мордва Государственного лесного фонда до точки 1932559, пересекает реку Потудань до точки стыка 1932563 Коротоякского, Девицкого и Солдатского сельских поселений.

- Протяженность границы - 16337 м.

- III. Линия прохождения границы Солдатского сельского поселения по смежеству с Коротоякским сельским поселением

- От точки стыка 1932563 границ Коротоякского, Девицкого и Солдатского сельских поселений линия границы проходит в юго-западном направлении по границе урочища Мордва до точки стыка 19322545 Коротоякского, Девицкого и Терновского сельских поселений.

- Протяженность границы - 6100 м.

- IV. Линия прохождения границы Солдатского сельского поселения по смежеству с Терновским сельским поселением

- От точки стыка 19322545 границ Коротоякского, Девицкого и Терновского сельских поселений линия границы проходит по границе урочища Мордва Государственного лесного фонда до точки 1932576, далее в общем западном направлении по реке Потудань, пересекает урочище Осины, озеро Тростяное, пруд до точки стыка 42222 Солдатского и Терновского сельских поселений и Репьевского муниципального района.

- Протяженность границы - 11258 м.

- V. Линия прохождения границы Солдатского сельского поселения по смежеству с Репьевским муниципальным районом

- От точки стыка 42222 границ Солдатского и Терновского сельских поселений и Репьевского муниципального района линия границы проходит в северо-восточном направлении по сенокосу, пересекает реку Потудань, идет в северном направлении по пашне, балке Лог Ильинский, снова по пашне, пересекает урочище Гиблое, проходит по пашне до точки 42245, далее по пастбищу в северо-восточном направлении, затем по пашне до точки стыка 42253 Солдатского и Болдыревского сельских поселений и Репьевского муниципального района.

- Протяженность границы - 15449 м.

- Общая протяженность границы Солдатского сельского поселения - 55757 м.

  - Историко-градостроительный анализ территории

Поселение расположено в центральной части района, с запада на восток его пересекает река Потудань, с севера на юг – автодорога Воронеж-Луганск. Площадь поселения 8295,6 га, численность населения 1058 человек. На территории поселения расположено два населенных пункта.

На небольшом отрезке реки Потудань – от с. Солдатского до впадения реки в Дон, в начале ХХ в. числилось несколько церковных  дач, в т.ч.: «Чернецкая» мельница Воронежского Алексеевского Акатового монастыря,  «Попова Яруга» - Коротоякского собора (подворья Дивногорского монастыря).

Динамика численности населения в населенных пунктах поселения представлена в следущей таблице:

| Населенные пункты | 1859 г. | 1900 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Солдатское | 1006 | 2423 | 1005 |
| Солдатское | 1006 | 1682 |  |
| Песковатка |  | 741 |  |
| хутор Клин |  | 10 | 0 |

Карта-схема поселения

На территории поселения расположено 2 объектов культурного наследия.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 246 | Архангельская церковь // Церковь Святого Афанасия | ХIХ в. // 1913 г. | Р № 219, прил. 1, п. 85; Р № 510, п. 1428; Р № 850, прил. 2, п. 379; | Солдатское сельское поселение, с. Солдатское |  |
| 2 | 247 | Братская могила № 369 | 1943 год | Р № 510, п. 1429 | Солдатское сельское поселение, с. Солдатское |  |

село Солдатское

Село расположено на левом берегу реки Потудань. Основано во 2-й пол. ХYII века коротоякскими солдатами после формирования первых солдатских полков у Белгородской черты. В настоящее время в границы села включена бывшая деревня Песковатка, также расположенная на левом берегу Потудани, ниже Солдатского по течению.

В 1705 г., по переписи Воронежской Епархии, в селе Солдатское уже была церковь. Следующая  деревянная церковь св. Афанасия  была выстроена в селе в 1744 г.  В 1859 г. население села составляло 1006 человек, которые  проживали в 156 дворах. На 1900 г. в Солдатском было 1682 жителей, 236 дворов, 8 общественных зданий, школа, водяная мельница. В деревне Песковатка (или Барановке) насчитывалось  98 дворов и 741 человек жителей.

В 1913 году в Солдатском была выстроена кирпичная церковь Святого  Афанасия, являющаяся памятником архитектуры.

В 1974 г.  институтом ЦЧОГипросельхозстрой был выполнен проект планировки и застройки села Солдатское. В 2010 г. в селе проживало 1005 человек.

хутор Клин

Расположен на левом берегу реки Потудань, на восточной окраине бывшей д. Песковатки. Являлся владельческим хутором Василия Федоровича Хихина «Жуков», при котором действовала водяная мельница и в нач. ХХ в. проживало 10 человек. В 2010 г.  в хуторе  проживало 0 человека.

Выводы:

- Солдатское сельское поселение обладает хорошо развитой транспортной сетью, что дает ему преимущества для развития рекреационной и туристической деятельности, в т.ч. создания особых зон туристско-рекреационного типа. Этому способствует природно-ландшафтный потенциал местности.

1.4. Природно-ресурсный потенциал

Климатический и агроклиматический потенциал

1.4.1. Климат

Климат на территории Солдатского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90 ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -28С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет 500 - 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

1.4.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

С поверхности покровные суглинки, местами лессовидного характера, а также пески и глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: эрозионный, оползневой, просадочный, процессы заболачивания.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в пойме реки и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения имеется месторождение песков, представленное ниже в таблице. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории не выявлено.

| №№ п.п. | Название полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м3, тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2008 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пески строительные | Солдатское | В 0,5-1,5 км к С от СВ окраины с. Солдатское | А+В-922 Запасы приняты НТС пр.20 от 05.07.1991 г. Запасы не утверждались | Не разрабатывается |

Месторождения песков могут использоваться для строительных работ и производства силикатных изделий.

1.4.3. Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является альб-сеноманский, а также неоком-аптский водоносные комплексы, сложенные песками с прослоями глин.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 255 тыс.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды - 255 тыс.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 145 лит./сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По территории поселения протекает р.Потудань, правый приток р.Дон. Пойма реки Потудань узкая - 0,2-0,3 км, в среднем течении - до 1,2 км, сильно заболочена. Русло слабо извилистое. Наивысший уровень весеннего половодья 1,5—3,0 м. Есть небольшие озера и пруды.

Характеристика водотоков

| № п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | Потудань | У с.Потудань (Белг.обл.) | Дон, пр. | 1317 | 100 |

Основным источником питания реки являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

1.4.4. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами типичными и обыкновенными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

1.4.5. Лесосырьевые ресурсы и система особо охраняемых территорий

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу (2006г. ст.10) по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Коротоякское участковое лесничество Острогожского лесничества. Основными лесообразующими породами являются дуб. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

Согласно постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998г. №500 «О памятниках природы на территории Воронежской области» на территории сельского поселения имеются следующие памятники природы:

1. Меловая сосна — крупное маточное дерево сосны в возрасте 130 лет. Сосна находится на правом высоком берегу при впадении р.Потудань в р.Дон. Это представитель некогда вероятно существовавшего мелового бора. Экземпляр уникальный. Сосна плодоносит. На нижней террасе имеется около сотни экземпляров естественного молодого поколения сосны возрастом 20-25 лет в хорошем состоянии.

2. Участок р.Потудань. Ширина долины достигает здесь 4-5 км. Русло реки умеренно извилистое. Средняя глубина реки 1,0-1,5 м, на плесах до 2,5-3 м. Наиболее глубоководными являются плесы Манькина пруда, Кривого озера, Крестища. Русло реки и участки заболоченной поймы интенсивно зарастают высшей растительностью. Отмечены хорошо сохранившиеся сообщества кубышки желтой, кувшинки белой. Сосредоточены значительные по площади заросли лекарственного растения аира болотного.

Согласно постановлению администрации Воронежской области № 859 от 18.09.2000г. в поселение утвержден государственный природный заказник областного значения «Родники».

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Рельеф сельского поселения пологоувалистый с общим уклоном на юго-восток в сторону поймы р.Потудань. Леса расположены в основном в пойме р.Потудань. На остальной территории лесов практически нет. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность представляют долина р.Потудань. Этот отрезок донской долины характеризуется общеландшафтной привлекательностью: широкая пойма, песчаные пляжи, есть небольшие озера. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха. Долина реки пойменная  затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает их развитие только сезонным использованием. Кроме того на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие реки, водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения, объектов природоохранного значения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реках;

- затопление пойменных территорий паводком;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

  - Население и демография.

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

По данным паспорта на 1 января 2010 года численность населения Солдатского сельского поселения составила  1005 человек.

Динамика численности населения Солдатского сельского поселения.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 год к 2004 году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1131 | 1058 | 1041 | 1037 | 992 | 1021 | 1005 | 88,9 |
| Родилось, чел | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 180 |
| Умерло, чел. | 23 | 36 | 27 | 27 | 19 | 23 | 26 | 113 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -18 | -33 | -24 | -23 | -14 | -14 | -15 | х |
| Прибыло, чел. | 28 | 7 | 27 | 38 | 41 | 29 | 25 | 140 |
| Выбыло, чел. | 30 | 23 | 7 | 36 | 18 | 31 | 30 | 28,33 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | -2 | -16 | 20 | 2 | 23 | -2 | -5 | х |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | -20 | -49 | -4 | -21 | 9 | -16 | -20 | х |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 4,4 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 5 | 8,8 | 9 | 204,5 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 20,3 | 34 | 25,9 | 26 | 19,2 | 22,5 | 25,9 | 127,6 |

Динамика численности постоянного населения Солдатского сельского поселения представлена на рисунке.

За рассматриваемый период с 2004 года по 2010 год  показатель численности населения Солдатского сельского поселения  постепенно снижался. В  2010 году показатель составил 1005 человек, что на 11,1 % меньше показателя 2004 года.

По данным приведенной выше таблицы можно сделать вывод, показатели смертности и рождаемости  за рассматриваемый период имеют нестабильную динамику.

Показатель рождаемости в Солдатском сельском поселении за рассматриваемый период увеличился в 1,8 раза. Коэффициент рождаемости в сельском поселении увеличился с 4,4‰ в 2004 году до 9‰ в 2010 году.

Показатель смертности за рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы вырос. В 2010 году показатель смертности увеличился в 1,13 раза по сравнению с 2004 годом.  Коэффициент смертности вырос с 20,3‰ в 2004 году до 25,9‰ в 2010 году.

Смертность в поселении на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 6 раз. В 2010 году смертность в 2,9 раза превышает рождаемость.

Срединный за период  2004-2010 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Солдатском сельском поселении составил 0,22 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

За рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы средний показатель количества прибывших составил 28 человек. Средний показатель количества выбывших составил  25 человек. Средний показатель миграционного прироста населения, за рассматриваемый период, составил 3 человека. Таким образом, миграционные процессы в Солдатском сельском поселении в основном характеризуются миграционным приростом.

Динамика возрастной структуры населения Солдатского сельского поселения за 2004- 2010 г.г., согласно с паспортом муниципального образования,  представлена в таблице:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 178 | 143 | 145 | 129 | 125 | 119 | 118 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 507 | 514 | 483 | 489 | 478 | 475 | 481 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 410 | 399 | 413 | 419 | 418 | 411 | 390 |

Как мы видим основная часть населения – это лица трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста в абсолютном выражении снизилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 5,1%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 33,7%.

Численность населения старше трудоспособного возраста сократилась в 2010 году в сравнении с 2004 годом, и данное уменьшение составило 4,9% в абсолютном выражении.

В относительном выражении численность населения трудоспособного возраста в 2010 году  увеличилась на 2% в общем объеме, численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 4%, численность населения старше трудоспособного возраста возросла на 2% в общем объеме по сравнению с 2004 годом.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Солдатском сельском поселении в 2010 году составила 39%, и это крайне высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (12%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Солдатском сельском поселении на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 106 лиц нетрудоспособного возраста, из которых большую часть (77%) составляют лица в пенсионном возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении за рассматриваемый период в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2010 год составила 431 человек, что составляет 44% численности населения сельского поселения. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в период с 2004года по 2010 год имела динамику снижения. В 2010 году данный показатель снизился на 15% по отношению к 2004 году.

По состоянию на 01.01.2004 года в Солдатском сельском поселении общая численность безработных составила 150 человек. В 2010 году показатель вырос в 1,07 раза по сравнению с показателем 2004 года и составил 160 человек (16% численности населения Солдатского сельского поселения).

Динамика занятого трудоспособного населения Солдатского сельского поселения по видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 37 | 39 | 60 | 42 | 47 | 42 | 17 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| строительство | 8 | 6 | н/д | н/д | 3 | н/д | н/д |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 36 | 30 |
| транспорт и связь | 25 | 23 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Финансовая деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Образование | 32 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 3 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 37 |

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Солдатского сельского поселения являются сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, транспорт и связь, финансовая деятельность, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

На протяжении периода с 2004 по 2009 год можно отметить, что наибольшее количество человек занято в сфере сельского хозяйства, данный показатель снизился в 2,2 раза. В период с 2004 по 2010 год число занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды  снизилось в 4 раза, транспорта и связи в 2,8 раза, здравоохранения и предоставления социальных услуг в 4,3 раза. Число занятых в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг увеличилось в 1,85 раза.

Если рассмотреть распределение занятых по формам собственности, можно отметить, что большинство занято в частном секторе, а именно 74%. Количество занятых в государственном секторе в 2010 году составило 6%, в муниципальном секторе 20%.

Вывод:

Проведенный анализ демографической ситуации в Солдатском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости, так же, необходимо отметить высокую демографическую нагрузку, старение населения. Таким образом, все свидетельствует о том, что сельское поселение относится к регрессивном типу.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Солдатском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности, ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

  - Экономическая база и анализ бюджета

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

Экономическая база Солдатского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | 1 | 1 |
| образование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Общее число предприятий, организаций и учреждений в 2010 году составило 4 единицы.

По формам собственности предприятия представлены муниципальными и частными. В 2010 году предприятия муниципальной формы собственности составляют 75%, частной формы собственности составляют 25%.

Экономическая база в Солдатском сельском поселении представлена  следующими предприятиями и организациями:

- ООО Белогорское сельхозпредприятие МТМ – ремонт сельскохозяйственной техники;

- ИП Ротарь Е.М. (свиноферма, цех по производству сыра) – животноводство, производство пищевых продуктов;

- ООО «Ремкомплектпоставка – 2000» АЗС – хранение и реализация ГСМ;

- ОАО «Воронежнефтьпродукт» АЗС №138 – хранение и реализация ГСМ.

Сельское хозяйство является одной из отраслей экономики Солдатского сельского поселения.

В 2010 году  общий объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 4200 тыс. рублей, данный показатель в 2004 году был выше в 1,5 раза.

Динамика производства основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий представлена в таблице:

| Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зерно (в весе после доработки) | 1709 | 1689 | 1356,8 | 1155,9 | 969,6 | 563,4 | 218 |
| - подсолнечник | 247 | 321 | 446,1 | 167,9 | 360,8 | 192,6 | 113 |
| - картофель | 200 | 190 | 180 | 185 | 200 | 210 | 110 |
| - овощи | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | 23 | 15 |
| - скот и птица (на убой в живом весе) | 15 | 14 | 92 | 85 | 75 | 86 | 70 |
| - молоко | 650 | 600 | 905 | 900 | 850 | 800 | 650 |
| - яйца, тыс. штук | 310 | 300 | 350 | 395 | 360 | 365 | 350 |

За период с 2007 по 2010 год удельный вес сельскохозяйственного производства  составляет выращивание зерновых культур и производство молока. В 2010 году производство зерна составило – 19% и молока – 55% от общего объема производства сельскохозяйственной продукции.

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Солдатского сельского  поселения  по видам налогов:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц, тыс. руб. | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,7 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 15,8 | 17,7 | 28 | 80 | 93,6 | 99,9 | 117,6 |
| Земельный налог, тыс.руб. | 0,7 | 1 | 98 | 363,6 | 374,8 | 280,7 | 358,5 |

Наибольшие поступления в доход бюджета Солдатского сельского поселения обеспечивает земельный налог и налог на доходы физических лиц. В 2010 году земельный налог составил 75% от всех налоговых поступлений.

Показатели бюджета Солдатского сельского поселения

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 1037 | 2098,6 | 2620,1 | 5142,5 | 2008,4 |
| Исполнение к плану на год, % | 108 | 100 | 95 | 100 | 100,5 |
| Собственные доходы, тыс. руб. | 246 | 707 | 905,8 | 3590,2 | 761,4 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб. | 791 | 1391,6 | 1714,3 | 1552,3 | 1247 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования, % | 76 | 66 | 65 | 30 | 62 |
| Доходы бюджета на душу населения, руб. | 996 | 2024 | 2641 | 5037 | 1998 |
| Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 959 | 2046 | 2179,9 | 5308,2 | 2348,4 |
| Исполнение к плану на отчетный период, % | 98 | 98 | 88 | 100 | 97,7 |
| Расходы бюджета на душу населения, руб. | 921 | 1973 | 2197 | 5199 | 2337 |

Анализ бюджета Солдатского сельского поселения за 2006-2010 гг. показывает, что доходная часть бюджета увеличилась в 1,94 раза. За рассматриваемый период  2006-2010 гг. доля безвозмездных перечислений выросла в 1,6 раза, а в общем  объеме снизилась на 14%. Данный показатель является наибольшим источником формирования доходной части бюджета. Доля собственных доходов выросла  в 3 раза, а в общем объеме на 14%. Также за рассматриваемый период произошел рост доходов на душу населения в 2 раза и расходов в 2,5 раза. Необходимо отметить, что в 2009 и 2010 гг. наблюдается небольшой дефицит бюджета. В 2009 году расходы превысили доходы в 1,03 раза, в 2010 году  в 1,17 раз.

Вывод:

Проведенный анализ исполнения бюджета Солдатского сельского поселения за 2006-2010 годы свидетельствует о том, что формирование доходной части местного бюджета осуществляется в большей части за счет безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ. В 2010 году показатель безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ составил 62%.

Так же, можно отметить, что существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Солдатского сельского поселения является актуальным решение множества задач: повышение социально-экономического развития территории, усиление контроля за оформлением земельных участков в собственность, регулярное и своевременное обновление сведений, необходимых для начисления местных налогов, проведение работы по легализации заработной платы, применение мер административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

1.7. Земельный фонд и категории земель

Общая площадь земель Солдатского сельского поселения, по данным паспорта муниципального образования на 2010 год, составляет 8296 га.

В Солдатском сельском поселении структура земельного фонда характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно 83,5%

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель Солдатского сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2010 года:

| №п/п | Категории | Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1590 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 6927 |
|  | -пашня -сенокосы -пастбища -многолетние насаждения -залежь | 5405 111 1191 0 220 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 72 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1138 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частной собственности), муниципальных образований, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю на земли федеральной собственности, собственности субъектов федерации, собственности муниципальных образований осуществляется в соответствии с порядком, установленным земельным законодательством.

На территории Солдатского сельского поселения расположено два населенных пункта: село Солдатское, хутор Клин. По данным графического приложения к закону Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» общая площадь земель населённых пунктов в границах сельского поселения составляет 312,15 га, в том числе:

- село Солдатское — 312,15 га;

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель населенных пунктов на территории сельского поселения составляет 159 га.

Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов Солдатского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Выводы:

1. Требуются мероприятия по установлению показателей площади земель по категориям в границах муниципального образования и внесения изменений в учётную документацию.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Солдатского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 6927 га, в том числе: пашни — 5405 га, сенокосы — 111 га,  пастбища — 1191 га, многолетние насаждения –0 га, залежь – 220 га.

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности на территории Солдатского сельского поселения составляет 72 га. В паспорте не приводится расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку по функциональному использованию земель данной категории применительно к отдельному муниципальному образованию.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями

использования территорий.

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта.

В соответствии с п.1 ст.90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.

Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

По территории Солдатского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 20 ОП РЗ КВ38-0 «М «Воронеж - Луганск», 20 ОП РЗ КВ35-0 «М «Воронеж - Луганск»- Репьёвка». Помимо автомобильных дорог по территории поселения проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы.

Границы земель специального назначения.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

На территории Солдатского сельского поселения располагаются объекты специального назначения: один действующий скотомогильник, два кладбища и санкционированная свалка ТБО.

Границы земель связи.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий в Солдатском сельском поселении не выделены, но их могут составлять лесные земли и земли историко-культурного назначения. К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

На территории Солдатского сельского поселения располагаются особо охраняемые территории памятников природы и заказник областного значения:

1. Меловая сосна — крупное маточное дерево сосны в возрасте 130 лет.

2. Участок р.Потудань. Ширина долины достигает здесь 4-5 км.

3. Государственный природный заказник областного значения «Родники».

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения расположено 2 объектов культурного наследия – памятники истории и архитектуры.

Для выявляемых на территории поселения объектов историко-культурного наследия требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

На территории поселения не выделены земли рекреационного назначения тогда, как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

В границах Солдатского сельского поселения действует Коротоякское участковое лесничество Острогожского лесничества. По данным паспорта сельского поселения общая площадь земель лесного фонда в границах Солдатского сельского поселения составляет 1138 га.

1.7.6. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

Водные объекты - пруды - рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными гидротехническими сооружения также не выделены  в земли водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

На территории Солдатского сельского поселения земли водного фонда отсутствуют.

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ.

На территории Солдатского сельского поселения земли запаса отсутствуют.

Выводы к разделам 1.7 -  1.7.7:

Проведенный анализ выявил следующее:

-  на территории Солдатского сельского поселения многие категории земель не установлены. В связи с этим невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном  порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства.

А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

- земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. В составе земель лесного фонда:

- территории инженерных коммуникаций,

- территории для осуществления рекреационной деятельности.

5. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

1.7.8. Кадастровая оценка земель.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

- Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается для целей налогообложения и в иных случаях, установленных Земельным кодексом РФ и федеральными законами  (Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований. Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

Завершены работы по актуализации (переоценке) государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Результаты кадастровой оценки утверждены Постановлением Правительства Воронежской обл. от 30.11.2009 N 1023 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений».

Кадастровая оценка земель промышленности, населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного и водного фонда утверждена следующими документами:

- Постановление Администрации Воронежской области от 17.12.2010 №1109 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской области от 17.12.2010 №1108 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 29.11.2006 N 975 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 04.10.2005 N 981 «Об

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 23.07.2005 N 706 «Об

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II уровня Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 19.09.2005 N 928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

  - Планировочная организация территории Солдатского сельского поселения и функциональное зонирование

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду

документов территориального планирования, в которых устанавливаются зоны планируемого  размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории, функциональные зоны.

1.8.1. Планировочная организация территории Солдатского сельского поселения

Градостроительный каркас сельского поселения, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и представлен двумя населенными пунктами: село Солдатское, хутор Клин.

Основными элементами планировочной структуры  территории являются населённые пункты, которые со связывающими их дорогами формируют каркас планировочной структуры.

Въезд на территорию сельского поселения с севера и с юга осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Воронеж – Луганск», с запада по автомобильной дороге регионального значения «Воронеж – Луганск» - Репьёвка».

Селитебные территории населённых пунктов сформировались вдоль естественного рельефа местности и автомобильных дорог и русла реки Потудань. Жилая застройка на территории населенных пунктов представлена в основном одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками.

Основная часть территории в границах Солдатского сельского поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения. Населённые пункты сконцентрированы в южной части сельского поселения. Также южную часть поселения пересекает русло реки Потудань, там же располагаются крупные лесные массивы земель лесного фонда.

Планировочная структура села Солдатское:

Планировочная структура села сложилась под влиянием рельефа местности. Населённый пункт представляет собой два неравных по площади анклавных участка. Селитебная территория населённого пункта развивалась под влиянием русла реки Потудань, которая ограничивает жилую застройку с юга.

Основными планировочными осями населенного пункта являются автомобильная дорога «Воронеж – Луганск» и русло реки Потудань.

В центральной части населённого пункта сформирован общественно-деловой центр. Все объекты социального и культурно-бытового назначения сконцентрированы вдоль автомобильной дороги «Воронеж – Луганск».

Жилые кварталы на территории населённого пункта имеют не правильную форму. Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура хутора Клин:

Компактная планировочная структура посёлка сложилась под влиянием рельефа местности. Главной планировочной осью можно назвать центральную улицу. Общественный центр на территории населённого пункта не сформирован.

Жилая застройка на территории посёлка сформировалась вдоль главной улицы и представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами. На сегодняшний день на территории населённого пункта отсутствует постоянно проживающие население.

1.8.2. Функциональное зонирование территории Солдатского сельского поселения

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Солдатского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в населенных пунктах Солдатского сельского поселения.

Утвержденный Генеральный план, в составе которого разрабатывается схема функционального зонирования территории, является одним из документов, определяющих правовые отношения в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Земельный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон в границах населенных пунктов:

– жилые,

– общественные,

– производственные,

– зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

– зоны сельскохозяйственного использования,

– зоны рекреационного назначения,

– зоны особо охраняемых территорий,

– зоны размещения военных объектов,

– иные виды территориальных зон.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Солдатского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

На территории сложившихся населенных пунктов — села Солдатское, хутора Клин - определены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая зона, зона инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона, рекреационная и зона сельскохозяйственного использования.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки средне этажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

Жилая зона — территория, предназначенная для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилая зона населённых пунктов Солдатского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами, домами средней этажности секционного типа.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Жилищное строительство на территории Солдатского сельского поселения планируется осуществлять на свободных от застройки территориях в существующих границах населённых пунктов.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона — территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Общественно-деловые зоны сформированы в селе Солдатское.

Производственная зона

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных,  коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона — территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

В Солдатском сельском поселении производственные зоны размещены на территории села Солдатское.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры — предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории сельского поселения проходят коридоры ЛЭП.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

• зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.)

• зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования имеются во всех населенных пунктах сельского поселения.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

На территории села Солдатское имеется центральный пар.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

На территории населённых пунктов Солдатского сельского поселения отсутствуют зоны специального назначения.

1.8.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

В процессе разработки Генерального плана Солдатского сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

В качестве зонообразующих при формировании схемы, приняты следующие ограничения:

Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

-охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газопроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального и федерального значения II, III и IV категорий:

- 20 ОП РЗ КВ35-0 «Воронеж – Луганск» - Репьёвка»;

- 20 ОП РЗ КВ35-0 «Воронеж – Луганск».

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти, или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей:

При разработке генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

По территории Солдатского сельского поселения проходит магистральные газопроводы и газопроводы-отводы. Ширина охранных зон магистральных газопроводов принята в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и "Правилами охраны газораспределительных сетей", утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000, и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, величина которой приведён в таблице ниже.

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод «Ставрополь – Москва» 2 нитки Ду=720 мм/ Ду=820 мм Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 200/ и 250 м. | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
| 2 | Магистральный газопровод «Краснодарский край – Серпухов» 2 нитки Ду=1000 мм, Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 250 м | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
|  | Магистральный газопровод «Острогожск – Белоусово» Ду=1000 мм, Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 250 м | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
|  | Магистральный газопровод «Елец - ССПХГ» Ду=1220 мм, Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 250 м | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
|  | Газопровод – отвод на с. Солдатское Ду=100 мм, Р=5кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 100 м | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
| 3 | Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 4 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси | Пост. правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 5 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |

Охранная зона воздушных линий электропередач:

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», по территории Солдатского сельского поселения проходят ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Острогожского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в Генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно.

Требуется корректировка Генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

-санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО;

-санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии разработанных и утвержденных проектов СЗЗ принимаются нормативные размеры в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, указанных с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории имеются ряд промышленных предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды (для животноводческих хозяйств, в зависимости от количества голов: до 100 - IV класс, СЗЗ -100м)

Реестр предприятий и санитарно-защитных зон:

| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности объекта | Класс опасности СЗЗ (I-V) по СанПин | Фактическая СЗЗ по СанПин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Белогорское | Животноводство (15 КРС и 180 голов свиней) | 3 | 300 м |
|  | ООО Белогорское | Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство МТМ | 3 | 300 м |
|  | ИП Ротарь Е.М. | Животноводство (200 голов свиней) | 3 | 300 м |
|  | ИП Ротарь | Производство пищевых продуктов (сырный цех) | 4 | 100 м |
|  | ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» | Цех по производству сушёных продуктов из перепелиных яиц | 5 | 50 м |
|  | ООО «Ремкомплектпоставка - 2000» | АЗС | 4 | 100 м |
|  | ОАО «Воронежнефтепродукт» | АЗС | 4 | 100 м |

На территории Солдатского сельского поселения

располагается два кладбища

| Населенный пункт | Кол-во | Площадь, га | закрытое/действующее |
| --- | --- | --- | --- |
| село Солдатское | 2 | 1,5 га | действующее |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» кладбища, расположенные на территории поселения, имеют V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м. (закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища).

На территории Солдатского сельского поселения располагается одна санкционированная свалка бытовых отходов. Площадь свалки составляет 0,025 га, начало эксплуатации 1999 год. Свалка расположена на расстоянии 150 м. севернее села Солдатское.

Сведения по скотомогильникам, расположенным на территории Солдатского сельского поселения приведены в таблице ниже.

| Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор) | Кол-во скотомо-гильников | Дата открытия (закрытия) год | Расстояние от населённого пункта (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление ветеринарии в Воронежской области | Администрация муниципального района |
| Закрытые (законсервированные) скотомогильники |  |  |  |  |
| село Солдатское | 1 | 18.07.2007 | 0,8 | 0,8 |

В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники относятся к I классу опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Солдатского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- Река Потудань является поверхностным водным объектом общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

- В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В водоохранной зоне запрещается:

    - использование сточных вод для удобрения почв;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

    - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона № 74–ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1)распашка земель;

2)размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана выполнены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ.).

Ширина водоохранной зоны в соответствии с Водным кодексом устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Первомайского  сельского поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока | Размер береговой линии (полосы), м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Потудань | 100 | 20 | 50 | 200 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения расположено несколько прудов, и эти водные объекты рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона Воронежской области №73- ФЗ от 03.06 2006 (в ред. от 14.07.2008) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

- - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- -осуществление мер по охране таких водных объектов;

- - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

- К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

Воздействие на строительство природных и техногенных факторов:

-зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В Солдатском сельском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России центральному федеральному округу, в Солдатском сельском поселении зона затопления паводком 1% обеспеченности в с. Солдатское зафиксирована на отметке 89,55, от реки Потудань затапливается 80 домовладений.

Затопления паводком 1% обеспеченности от отстойников:

| №п/п шифр отстойника | Наименование села (номер створа) | Расстояние от отстойника до населенного пункта | Отметка расчетного уровня затопления | Число затапливаемых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Острогожский муниципальный район |  |  |  |  |
| 1 | с.Солдатское створ 1 Итого | 800 | 94,37 | 36 36 |

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: эрозионный, оползневой, просадочный, процессы заболачивания.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

На территории Солдатского сельского поселения болота и процессы заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия:

– территория объекта культурного наследия;

– охранная зона объекта культурного наследия;

– охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории Солдатского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Солдатского сельского поселения приведён в пункте 1.3. настоящего тома.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.8, выявлены следующие проблемы, связанные с наличием зон с особыми условиями использования, оказывающими влияние на развитие территории:

- В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня, схем территориального планирования Российской Федерации,  Острогожского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории Солдатского сельского поселения.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) к вопросам местного значения поселения отнесены владение, использование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения. Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения, представлен в приложении.

1.9.1. Объекты социальной инфраструктуры Солдатского сельского поселения

На территории Солдатского сельского поселения  расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. В частности к ним относятся объекты социальной инфраструктуры. Поэтому в рамках Генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета количества и мощностей  учреждений и предприятий  этих и других видов обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...») и в региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области», утверждённым приказом Управления Архитектуры и Градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 № 9-п, далее «Региональный норматив....»).

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений |  | Норматив |  | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % |  | 70 (СНиП) |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 0-6 лет |  | 60 (методика) |  | 300 м |
|  | сельское поселение |  |  | 40 (методика) |  | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | оздоровительные |  |  | 12 (СНиП) |  | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 7-17 лет |  | 85 (методика) |  | 500 м — 1 ступень; 750 — 2,3 ступень |
|  | сельское поселение |  |  | 40 (методика) |  | 500 м — 1 ступень; 2-4 км — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % |  | 10 (СНиП) |  | - |
| 4 | Начальное профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 110 (методика) |  | - |
| 5 | Среднее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 160 (методика) |  | - |
| 6 | Высшее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 170 (методика) |  | - |
| 7 | Больницы | Коек на 1000 населения |  | 8,63 (методика) |  | город — 1000 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 8 | Врачебные амбулатории | посещений в смену 1000 человек |  | 17,96 (методика) |  |  |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек |  | 1,77 (методика) |  |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | ед. на 6,2 тыс. жителей |  | 1 |  | город — 500 м при одно- и двухэтажной застройке 800 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 11 | Скорая медицинская помощь | Вызовов в год на 1000 жителей |  | 318 |  | - |
| 12 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  |  |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны | мест на 1000 человек (с 60 лет) |  | 28 (СНиП) |  | - |
|  | для взрослых инвалидов | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
| 13 | Плоскостные сооружения | Га, на 1000 жителей |  | 0,2 (методика) |  | город — 500 м, сельский населенный пункт — 2,5-3 км. |
| 14 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей |  | 350 (методика) |  |  |
| 15 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей |  | 75 (методика) |  |  |
| 16 | Клубы и ДК |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт до 500 жителей | мощность (мест) |  | 100-150 (методика) |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жителей |  |  | 150-200 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жителей | Мест на 1000 жителей/мощность одного объекта |  | 150/270 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 3-10 тыс. жителей |  |  | 100/270 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 10-20 тыс. жителей |  |  | 70/300 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 20-50 тыс. жителей |  |  | 50/300 (методика) |  |  |
| 17 | Библиотеки |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 5-6 6-7,5 СНиП) |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт или группа 2-5 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 4-5 5-6(СНиП) |  |  |
|  | населенный пункт или группа 5-10 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Городские массовые библиотеки | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 2-3 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Центральные библиотеки в группах | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Детские библиотеки в населенных пунктах 20-50 тыс. жителей | объектов |  | 1 (методика) |  |  |
| 18 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей |  | 25-35 |  | - |
| 19 | Театры | мест на 1000 жителей |  | 5-8 |  | - |
| 20 | Цирки | мест на 1000 жителей |  | 3,5-5 |  | - |
| 21 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест на 1000 жителей |  | 6-9 |  | - |
| 22 | Магазины город | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  | 280 (СНиП) |  | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  | 300 (СНиП) |  | 2,5-3 км |
| 23 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  | 24-40 (СНиП) |  | - |
| 24 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей |  | 40 (СНиП) |  | 500 м |
|  |  |  |  |  |  | 2,5-3 км |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | город |  | рабочих мест на 1000 жителей |  | 9 (СНиП) | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  | 7 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 26 | Бани |  |  |  |  |  |
|  | город |  | мест на 1000 жителей |  | 5 (СНиП) | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  | 7 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 27 | Гостиницы |  | мест на 1000 жителей |  | 6 (СНиП) | - |
| 28 | Отделение связи |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
| 29 | Опорный пункт охраны правопорядка |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | - |
| 30 | Центр административного самоуправления |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | - |
| 31 | Отделение банка |  | Операционная касса на 10-30 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) |  |
|  | город |  | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) | 500-750 м |
|  | сельское поселение |  | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) | 2,5-3 км. |

Учреждения  образования.

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

В систему образования Солдатского сельского поселения входит:

- МОУ Солдатская СОШ с общим числом проектных мест – 195, востребовано 87.

В соответствии с демографическими данными в Солдатском сельском поселении:

- детей в возрасте от 0 до 6 лет — 37 чел.;

- детей в возрасте от 7 до 15 лет — 81 чел.;

- детей в возрасте от 16 до 18 лет — 24 чел.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети общеобразовательных школ, является следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях: 40 места на 100 детей в возрасте от 7-17 лет. В Солдатском сельском поселении на 100 детей приходится 185 место в общеобразовательных учреждениях. Данный показатель превышает нормативный в 4,6 раза.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет. В соответствии с нормативами обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте от 0 до 6 – 40 мест. В Солдатском сельском поселении отсутствуют детские дошкольные образовательные учреждения.

Нормы проектирования регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя.

Для дошкольных учреждений по данным «Регионального норматива...» и СНиП «Градостроительство...» радиус доступности для сельской местности составляет 500 м. В Российской федерации радиусы доступности школ устанавливаются на основании СанПиН 2.4.2.1178-02.  В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 5 км. При этом транспортное обслуживание распространяется на учащихся, проживающих на расстоянии от школы более 3 км. Подвоз сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом. Радиус пешеходной доступности  от места сбора школьников должен составлять не более 500 м.

На схеме территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения видно, что радиусами доступности школ полностью охвачено село Солдатское. В хуторе Клин отсутствует постоянно проживающее население.

Объекты  здравоохранения.

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Солдатского сельского поселения входят:

- ФАП в селе Солдатское на  25 посещ./смену;

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

По данным СНиП «Градостроительство...» и «Регионального норматива...»  территориальная доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 3000 м.

На основе «Регионального норматива...» принимается рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума). Для планирования сети больниц используются расчетные показатели по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2010 год: расчетный норматив коек круглосуточного стационара на 1000 населения – 8,63 койки, дневного стационара – 1,77 койки; амбулаторно-поликлинической сети - 17,96 посещ./смену, станций скорой медицинской помощи – 318 вызовов в год.

Для Солдатского сельского поселения эти показатели составляют на 1000 жителей - для амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП – 24,8 посещ./смена.

Из расчётов видно, что уровень обеспеченности населения Солдатского сельского поселения учреждениями здравоохранения достаточно велик, но имеется небходимость в учреждениях стационарного типа.

На схеме территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения видно, что радиусы доступности полностью покрывают территорию села Солдатское.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи.

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного уровня обслуживания относятся административно-хозяйственные объекты, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие объекты, банки, конторы, офисы, отделения милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Солдатском сельском поселении функционируют:

- Административно управленческое учреждение (администрация сельского поселения)

- отделение связи, почтовое отделение;

- опорный пункт охраны порядка (кабинеты участкового)

- отделение банка.

Территориальная доступность данных учреждений устанавливается по нормативам из расчёта 30 минутной пешеходной доступности. Размещаются данные предприятия обслуживания в сельских поселениях из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области». На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В Солдатском сельском поселении функционирует:

- 9 магазинов с общей торговой площадью – 513 м2;

- 2 предприятия общественного питания с общим числом посадочных мест - 60;

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км). Радиусы доступности данных учреждений покрывают территории всех населённых пунктов сельского поселения.

На территории отсутствуют: предприятия бытового обслуживания, прачечные, мастерские по ремонту обуви и пошиву одежды, парикмахерские и т.п.

На схеме территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения видно, что радиусами доступности предприятий торговли и общественного питания охвачена вся территория села Солдатское.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства повседневного уровня обслуживания относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек. Дома культуры и библиотеки совмещают функции периодического и повседневного обслуживания.

В Солдатском сельском поселении функционируют:

- МУК СКДЦ (сельский культурно-досуговый центр) в селе Солдатское на 400 мест в зрительном зале;

- Солдатская библиотека с количеством томов 12295 и посадочных мест в читальном зале – 12 мест.

Для планирования сети учреждений культуры и искусства используются расчетные показатели, предлагаемые «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р. Для зданий клубного типа в населённых пунктах с численностью населения от 1000-3000 жителей нормативная мощность зрительного зала 150 мест на 1000 жителей и не менее 270 посадочных мест на один объект. В Солдатском сельском поселении на 1000 жителей приходится 86 места в зрительном зале, данный показатель ниже нормативного существует необходимость в увеличении количества посадочных мест.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 3000 метров для учреждений клубного типа и 3000 метров для библиотек (из расчёта 30 минутной пешеходной доступности).

Физкультурно-спортивные сооружения и объекты.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы, различных видов спортивные площадки, спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн  (периодическое обслуживание), детские спортивные школы.

В Солдатском сельском поселении функционируют:

- Спортивная площадка при школе – 0,48 га;

- Спортивный зал при школе – 162 м2.

Исходя из расчётных показателей, показателей «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, на 1000 жителей сельских населённых пунктов площадь плоскостных спортивных сооружений должна составлять не менее 0,2 га, а площадь пола спортивного зала не менее 350 м2. В Солдатском сельском поселении на 1000 жителей приходится 0,44 га плоскостных спортивных сооружения, а площадь пола спортивного зала составляет 161 м2 на 1000 жителей.

Как видно из расчётов, в Солдатском сельском поселении существует необходимость в строительстве дополнительных объектов, которые будут содержать крытые спортивные залы  и открытые спортивные плоскостные сооружения.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности  2,5 м.

На схеме территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового назначения видно, что радиусами доступности учреждений физкультуры и спорта ело Солдатское охвачено полностью.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Солдатском сельском поселении

| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Солдатская СОШ | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка |  |  | 195/87 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| ФАП в селе Солдатское | Количество коек в стационаре или посещ./смена |  |  | 25 посещ/смена |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивные площадки | Площадь, га |  | 0,45 |  |
| Спортивный зал при школе | Площадь, м2 |  | 162 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Сельский культурно-досуговый центр | Кол-во мест |  |  | 400 |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| Солдатская библиотека | Кол-во мест/кол-во томов |  |  | 12/12295 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 2 кафе | Кол-во посадочных мест |  |  | 60 |
| Отделения связи, почтовые отделения |  |  |  |  |
| Отделения связи, почтовые отделения | кол-во/кол-во операторов |  |  | 1 |
| Административные здания |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения село Солдатское | кол-во |  |  | 1 |
| Отделение банка | кол-во |  |  | 1 |
| Опорный пункт охраны порядка | кол-во |  |  | 1 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| Магазины | кол-во/торговая площадь, м2 | 9/513 |  |  |

Расчёт количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят в соответствии с «Региональным нормативом...» и СНиП «Градостроительство...», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации и объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчётов приняты следующие показатели:

- Численность населения — 1005 чел;

- Количество детей от 0 до 6 лет — 37 чел;

- Количество детей от 7 до 17 лет — 105 чел.

Сведения о доступности учреждений образования и здравоохранения жителям населённых пунктов Солдатского сельского поселения с учётом максимально доступных радиусов обслуживания показаны на схеме территориальной доступности социального и культурно-бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДДУ |  | мест | 0 | 14,8 | 500 м. |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 195 | 42 | В пределах 30 мин. транспортной доступности и 3 км пешеходной доступности. |
| 3 | Врачебные амбулатории и Фап |  | Пос./ смена | 25 | 18,09 | В пределах 30 мин. С использованием транспорта — 3000 м. |
| 4 | Аптеки |  | единиц | 0 | 1 | В пределах 30 мин. С использованием транспорта — 3000 м. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | Площадь, га | 0,45 | 0,201 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 км. |
| 6 | Спортивные залы |  | Площадь, кв. м. | 162 | 351,75 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 км. |
| 7 | Культурно-досуговые учреждения |  | Кол-во мест | 400 | 150,75 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 – 3 км. |
| 8 | Библиотеки |  | Тыс. ед. хранения | 12295 | 4,5-5 | 3000 м. ( из расчёта 30 мин. доступности) |
| 9 | Магазины | Продовольственных товаров | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 513 | 301,5 | В сельских поселениях 2000 м. |
|  |  | Непродовольственных товаров |  |  |  |  |
| 10 | Рынки |  | м.кв. торговой площади на 1000 человек | - | 24,12 | - |
| 11 | Предприятия общественного питания |  | Мест на 1000 жителей | 60 | 40 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 12 | Бани |  | Кол-во мест | - | 7 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 13 | Административно-управленческое учреждение |  | единиц | 1 | Не менее 1 | 1200 м. |
| 14 | Отделение банка |  | единиц | 1 | Не менее 2 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 15 | Отделение связи почтовые отделения |  | единицы | 1 | Не менее 1 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 16 | Опорный пункт охраны порядка |  | единиц | 1 | Не менее 1 |  |

Выводы:

- На территории сельского поселения отсутствуют аптечные пункты. Необходимо строительство аптечного пункта.

- На территории сельского поселения отсутствуют предприятия бытового обслуживания, такие как: гостиницы, прачечные, мастерские по ремонту обуви и пошиву одежды, парикмахерские и т.д. генеральным планом резервируется участок для строительства гостиницы и предлагается реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания с целью размещения перечисленных выше предприятий бытового обслуживания на 15 рабочих мест.

1.9.2 Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Автомобильный транспорт.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Согласно постановлению Администрации Воронежской области № 1239 от 30.12.2005 года «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. Постановления администрации Воронежской области  от 01.03.2006 №141, от 24.08.2007 №782, постановления правительства Воронежской области от 19.01.2010 №21), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области. Перечень этих автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения,  приведён в таблице.

| Шифр дороги | Наименование дорог | Категория |
| --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ КВ35-0 | «Воронеж – Луганск» - Репьёвка | III |
| 20 ОП РЗ КВ38-0 | «Воронеж – Луганск» | II, III |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения не входит в полномочия местного самоуправления и не рассматривается в данном проекте генерального плана.

Улично-дорожная сеть.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения  и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы.

Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населённых пунктов Солдатского сельского поселения следует выделить главные улицы и дороги местного значения, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с другими главными улицами и внешними автомобильными дорогами. В селе Солдатское к главным улицам можно отнести: ул. Ленина, ул. Советская, ул. Мира, ул. Верхняя Песковатка, пер. Весёлый.

Список улиц с твёрдым покрытием и без него по населённым пунктам Солдатского сельского поселения (в соответствии с данными, предоставленными администрацией сельского поселения)

| № п/п | Наименование улицы | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Село Солдатское |  |  |
| 1 | ул. Мира | грунт |
| 2 | ул. Новая | 2,2 км асфальт |
| 3 | ул.Приозёрная | грунт |
| 4 | ул. Октябрьская | грунт |
| 5 | ул. Шевченко | грунт |
| 6 | ул. Пролетарская | грунт |
| 7 | ул. Верхняя Песковатка | грунт |
| 8 | ул. Нижняя Песковатка | грунт |
| 9 | ул. Песковатка | грунт |
| 10 | ул. Мордва | грунт |
| 11 | ул. Свободы | грунт |
| 12 | ул. Низовая | грунт |
| 13 | ул. 1 Мая | грунт |
| 14 | ул. Мачнева | грунт |
| 15 | ул. Ленина | грунт |
| 16 | ул. Советская | грунт |
| 17 | ул. Луговая | грунт |
| 18 | Пер. Весёлый | грунт |
| 19 | Пер. Набережный | грунт |
| 20 | Пер. Цветочный | грунт |
| 21 | Пер. Зелёный | грунт |
| 22 | Пер. Яблочный | грунт |
| Хутор Клин |  |  |
| 23 | ул. Клины | грунт |

Как видно из таблицы все главные улицы населённого пункта не имеют твёрдого покрытия. Помимо улицы Новая, асфальтовое покрытие с селе Солдатское имеет участок автомобильной дороги «Воронеж – Луганск» протяжённостью 0,8 км.

Требуется асфальтирование главных улиц населённых пунктов, и улиц не имеющих твёрдого покрытия, требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров во всех населённых пунктах сельского поселения. На территории общественных центров населённых пунктов поселения отсутствуют карманы для парковки общественного и легкового транспорта. Придорожная территория нуждается в озеленении.

Общественный пассажирский транспорт.

Индивидуальный транспорт.

По территории Солдатского сельского поселения проходит множество маршрутов общественного пассажирского транспорта, это связано с тем, что по территории поселения проходят автомобильная дорога «Воронеж – Луганск». Проходят такие маршруты, как: Валуйки – Воронеж; Новый Оскол – Воронеж; Алексеевка – Воронеж; Красное – Воронеж; Ровеньки – Воронеж; Ольховатка – Воронеж; Россошь – Воронеж, Подгорное – Воронеж; Острогожск – Воронеж.

Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м. на территории Солдатского сельского поселения радиусами доступности остановок пассажирского транспорта охвачена центральная часть села Солдатское.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. На территории Солдатского сельского поселения отсутствуют пункты технического обслуживания автомобилей и пункты шиномонтажа. На территории активно развивается придорожный сервис вдоль автомобильной дороги «Воронеж – Луганск». Ремонт личного автомобильного транспорта жители поселения осуществляют на территории соседних поселений. В центе села Солдатское располагается две автозаправочные станции.

Выводы:

                - В населённых пунктах Солдатского сельского поселение требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия.

                - Требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров вдоль главных улиц всех населённых пунктов сельского поселения.

                - Необходимо устройство карманов для парковки общественного и легкового транспорта.

                - Для обеспечения транспортной доступности жителей в восточном анклавном участке села Солдатское необходимо устройство 0,4 км дороги с улучшенным грунтовым покрытием.

1.9.3. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение Солдатского сельского поселения

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Солдатского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  артезианских скважин – 3 шт;  водонапорных башен — 3 шт объёмом 25 м3 (год ввода в эксплуатацию – 1971); сетей протяженностью 12 км. Общая производительность водозаборов составляет 300куб.м./сут. Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию нитратов в воде.

На территории Солдатского сельского поселения действуют 3 водозабора. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6-10-80. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- -  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- -  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- -  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- -  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- -  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- -  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1971 по 1973 годы и износ основных фондов составляет в среднем около 80 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из асбестоцемента, диаметр труб - 100 мм. Общая протяженность сети составляет 12 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 145 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение

Система централизованной канализации в Солдатском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на ТБО Остогоржского района.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Солдатского сельского поселения  Острогожского района развивается на базе природного газа через ГРП «Солдатское» от газопровода-отвода  на с.Солдатское с рабочим давлением в газопроводе 5 кг/см2 диаметром 100мм.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПа;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПа.

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 2 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП сведены в таблицу:

| Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Диаметр входной мм | Диаметры выходные мм | Проектная пропускная способность м3/час | Фактическая пропускная способность м3/час | Процент загрузки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП №5 | 12 | 3 | 159 | 114 | 24884 | 19910 | 80 |
|  | 6 | 0,03 |  | 219 | 6500 | 5200 | 80 |
| ШРП | 3 | 0,03 | 57 | 57 | 900 | 800 | 80 |
| ШРП | 3 | 0,03 | 57 | 57 | 900 | 800 | 80 |

По данным администрации Солдатского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 424 квартир;

- сжиженным газом газифицировано 9 квартир;

- общая протяженность газопроводов низкого давления составляет 19,23 км.

- общая протяженность газопроводов среднего давления составляет 2,9 км.

- общая протяженность газопроводов высокого давления составляет 1,68 км.

По территории Солдатского сельского поселения проходят 2 нитки магистрального газопровода Краснодарский край-Серпухов с рабочим давлением в газопроводе 55 кг/см2 диаметром 1000мм, магистральный газопровод Острогоржск-Белоусово с рабочим давлением в газопроводе 55 кг/см2 диаметром 1000мм, магистральный газопровод Елец-ССПХГ с рабочим давлением в газопроводе 5 кг/см2 диаметром 1220мм, 2 нитки магистрального газопровода Ставрополь-Москва с рабочим давлением в газопроводе 55 кг/см2 диаметром 720 мм и 820 мм.

Направления использования газа

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных);

  - среднеэтажных жилых домов;

В среднеэтажную застройку и индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности - газовые плиты и проточные газовые водонагреватели. Отопление в домах среднеэтажной застройки — централизованное, горячее водоснабжение — частично централизованное, частично — от газовых проточных водонагревателей.

Теплоснабжение

В Солдатском сельском поселении  Острогожского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

По данным паспорта поселения за 2008 год, общая мощность источников теплоснабжения составила -  0,67 Гкал/час. В качестве топлива используется в основном газ и уголь.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу:

| Местоположение котельной | Установленная мощность в Гкал/час | Тип и количество котлов | Год ввода | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы | 2200 | Геркулес -2005 - 3шт. | 1994 | Прир.газ 280 тыс. м3 |
| Котельная СДК | 290 | КСТГ-16 – 6 шт. | 1990 | Прир.газ 37 тыс. м3 |
| Котельная ФАП | 160 | Дон – 1шт. | 1994 | Прир.газ 20 тыс. м3 |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Солдатского сельского  поселения на 2010 год

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч |  | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- |
| I Существующий: а) жилой фонд | 6,65 5,73 |  | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | 7,0 6,0 |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 13,65 11,73 |  |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 7,14 6,16 |  | От индивидуальных источников |
| б) Соцкультбыт | 7,0 6,0 | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |  |
| Всего: | 14,14 12,16 |  |  |

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение Солдатского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10-6 кВ «Болдыревка» (село Болдыревка). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Солдатского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 18 шт., присоединенной мощностью — 2606 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Солдатское сельское поселение (данные выданы администрацией СП) сведены в таблицу.

| Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * кВа) |
| --- | --- | --- |
| ТП 3-1 | 10/0,4 | 60 |
| ТП 3-2 | 10/0,4 | 63 |
| ТП 3-3 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 3-4 | 10/0,4 | 63 |
| ТП 3-5 | 10/0,4 | 60 |
| ТП 3-6 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 3-7 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 3-9 | 10/0,4 | 400 |
| ТП 3-10 | 10/0,4 | 40 |
| ТП 3-11 | 10/0,4 | 160 |
| ТП 3-17 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 3-25 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 3-33 | 10/0,4 | 250 |
| ТП 3-35 | 10/0,4 | 250 |
| ТП 3-36 | 10/0,4 | 100 |
| ТП 6-1 | 10/0,4 | 250 |
| ТП 6-6 | 10/0,4 | 400 |
| ТП 6-2 | 10/0,4 | 10 |

Электрические сети напряжением 10кВ - трёхпроводные. Протяжённость сетей составляет 38 км. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Протяжённость сетей составляет 24 км. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Современное состояние объектов информатики и связи

Солдатского сельского поселения

В настоящее время организациям и населению Солдатского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - местная телефонная связь;

  - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - телеграфная связь;

  - услуги связи по передаче данных;

  - услуги связи для цели кабельного вещания;

  - телематические услуги связи;

  - почтовая связь;

  - междугородная и международная связь.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

  - формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

  - повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

  - расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

  - переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи

Солдатское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

По данным паспорта 2008 года на территории поселения расположена телефонная станция емкостью — 200 номеров. В населённых пунктах размещён 1 фиксированный таксофон и 2 радиотаксофона.

Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования: всего  —200 единицы( из них квартирных – 180 единицы). Наличие заявлений на установку квартирного телефона, не удовлетворенных на конец года  — 2.

Почтовая связь

В настоящее время в сельском поселении имеется одно почтовое отделение связи.  Почтовое отделение связи предоставляет следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделе-ния связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) |  |  |  |  | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | пери- одичес- ких изданий | посы-лок | пере-водов | теле-грамм |  |
| с.Солдатское | 1 | 10 | 100 | 5 | 10 | 6 | + |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Число пунктов коллективного пользования сетью передачи данных и телематических услуг — одно. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, в Солдатском сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Солдатском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МегаФон»,  ОАО «Вымпелком», ОАО «Теле 2». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи составляет 100%.

Система телевидения и радиовещения

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2008-2010 годы», основной целью которой является:

- создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния";

- обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы:

  - обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2010 году -3 ч. 40 мин.;

  - обеспечение распространения сигнала программ ГУП "Студия "Губерния" в соответствии с расширением зоны вещания;

  - компенсация затрат на подготовку и выпуск программ ГУП "Студия "Губерния"

1.9.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда  в Солдатском сельском поселении согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 48000 м2. Общая численность населения в сельском поселении по состоянию на 01.01.2010г. составила 1005 человека. Соответственно, на одного жителя в среднем приходится 47,7  м.кв. Этот показатель превышает нормы, регламентируемые СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м.кв. Площадь приусадебных участков в среднем составляет от 0,15-0,7 га.

Жилой фонд в населённых пунктах Солдатского сельского поселения представлен преимущественно одноэтажными, двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Характеристика жилищного фонда Солдатского сельского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г. и анкетными данными, предоставленными администрацией муниципального образования)

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, тыс. м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Общий объём жилого фонда, всего | 48 | 48 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.1 | - муниципальный жилой фонд | - | - |
| 1.2 | - ведомственный жилой фонд | - | - |
|  | - жилой фонд, находящийся в личной собственности | 48 | 48 |
| 2 | Обеспеченность жилой площадью одного человека (кв.м.) | 47,7 | 47,7 |
| 3 | В том числе в общем объеме жил. фонда: |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | 2,45 | 2,5 |
| 4 | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади): |  |  |
| 4.1 | Водопроводом | 53 | 53 |
| 4.2 | Канализацией | 53 | 53 |
| 4.3 | Горячим водоснабжением | 53 | 53 |
| 4.4 | Газоснабжением | 98 | 98 |
|  | -природным газом | 88 | 88 |
|  | -сжиженным газом | 10 | 10 |
| 4.5 | Ванными и душем | 53 | 53 |
| 4.6 | Центральным отоплением | - | - |

Техническое состояние жилых домов можно оценить как неудовлетворительное, так как на территории поселения 5,2 жилого фонда находится в ветхом или аварийном состоянии.

В результате анализа состояния жилищного фонда сельского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Требуется строительство муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

2. необходим капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии.

3. Необходимо полностью обеспечить жителей водопроводом, газоснабжением, канализацией.

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

Рельеф сельского поселения пологоувалистый с общим уклоном на юго-восток в сторону поймы р.Потудань. Леса расположены в основном в пойме р.Потудань. На остальной территории лесов практически нет. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность представляют долина р.Потудань. Этот отрезок донской долины характеризуется общеландшафтной привлекательностью: широкая пойма, песчаные пляжи, есть небольшие озера. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха. Долина реки пойменная  затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает их развитие только сезонным использованием. Кроме того на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие реки, водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения, объектов природоохранного значения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реках;

- затопление пойменных территорий паводком;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

Благоустройство и озеленение территории поселения

По территории Солдатского сельского поселения проходит русло реки Потудань. Данное обстоятельство способствует развитию на территории поселения рекреационных зон сезонного использования с организацией благоустроенных пляжей и спортивных площадок для игры в пляжные виды спорта.

Процент озеленёния общего пользования на территории всего поселения и населённых пунктов очень высок, главным образом за счёт земель лесного фонда. На территории населённых пунктов имеются озеленённые участки общего пользования, в центральной части села Солдатское имеется парк культуры и отдыха. На сегодняшний день площадь озеленения населённых пунктов составляет 95,5 м2 на одного жителя, это касается насаждений общего пользования. В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв. м на человека.

Вывод:

  - На территории населённых пунктов Солдатского сельского поселения существует необходимость в устройстве мест отдыха жителей, а именно -  благоустроенных парков и скверов.

  - Необходимо проведение мероприятий по благоустройству центрального парка в селе Солдатское.

  - На берегу реки Потудани предлагается развитие рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и строительством спортивных площадок для игры в пляжные виды спорта.

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора бытовых отходов и местами захоронения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов

На территории сельского поселения располагается санкционированная свалка ТБО общей площадью 0,025 га, год начала эксплуатации 1999 год. Вывоз бытовых отходов из населённых пунктов осуществляется в определённые часы, по графику, при помощи специально оборудованной техники.

Для Солдатского сельского поселения необходима разработка генеральной схемы очистки территории, включающей следующие мероприятия и положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смёт с усовершенствованных покрытий),  предусматривающей:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт,

- организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку),

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций,

- зимнюю и летнюю уборку территорий,

- утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов,

- утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

3. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

4. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

5. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

6. Уличный смёт при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

7. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

8. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

9. Отходы транспортируются на полигон ТБО межмуниципального значения.

Места захоронения

На территории Солдатского сельского поселения расположено два кладбища. Общая площадь кладбища составляет 1,5 га.

Помимо этого на территории имеется один действующий скотомогильник на расстоянии 0,8 км севернее села Солдатское. Местоположение скотомогильника не удовлетворяет требованиям  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

ВЫВОДЫ:

Наличие благоприятных градостроительных предпосылок (удобные  транспортные связи, территориальные ресурсы) способствовало экономическому развитию сельского поселения. Солдатское сельское поселение располагает значительным ресурсным и социально-экономическим и значительным природным потенциалами, а также всеми условиями для развития рекреационной деятельности, ускоренного и устойчивого развития экономики. Поселение имеет большое конкурентное преимущество для развития на его территории бизнеса в сфере промышленного производства и сельского хозяйства.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Солдатского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Солдатского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома I «Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в действующей редакции) непосредственно к вопросам  местного значения поселения относятся  предложения  по размещению на территории Солдатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории Солдатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению  территории Солдатского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению  территории Солдатского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства.

- Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами.

- Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.1. Базовый прогноз численности населения

Солдатского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития Солдатского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 - 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы», «Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области» (2010-2015гг.),  и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011-2015 годы»,  «Социальное развитие села до 2012 года».

На повышение качества жизни направлены программы: ОЦП -  «Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годы», «Доступная среда на 2011-2015 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы». Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Солдатского СП.

| Показатели | Базовый период |  | Прогнозируемый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г |  | 2020г | 2030г |  |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1005 |  | 825 | 678 |  |
| Вероятный прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1005 |  | 1099 | 1080 |  |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1005 |  | 1163 | 1184 |  |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Солдатском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Солдатском СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения -0,002% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Солдатского сельского поселения в 2030 году составит  1080 человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Солдатского СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1005 | 1099 | 1080 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 118 12% | 143 13% | 130 12% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 481 49% | 517 47% | 518 48% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 390 39% | 439 40% | 432 40% |

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального

устройства Солдатского сельского поселения.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям федерального и областного законодательства.

Границы и статус Солдатского сельского поселения установлены законом от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ (ред. 27.12.2009 г., с изм. и доп. Вступил в силу 01.03.2010), Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ (в действующей редакции).

На территории Солдатского сельского поселения имеются земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения), на которых располагаются объекты жилищного строительства и объекты социального и культурно-бытового значения (больница, школа, предприятия торговли). Требуется включение данных земельных участков в границы населённых пунктов.

Генеральным планом предлагается включить в границы населённого пункта – село солдатское двадцать земельных участков общей площадью 40,97 га, на которых располагаются объекты жилищного строительства и объекты социального и культурно-бытового назначения из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта.

Описание границ земельных участков, включаемых в границы населённых пунктов Солдатского сельского поселения:

Участок №1, S = 0,39 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого земельного участка совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:6200001:54.

Участок №2, S = 2,6 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Северная граница включаемого земельного участка проходит по границе огородов в общем восточном направлении до пересечения с границей населённого пункта – село Солдатское, далее граница включаемого участка поворачивает в общем южном направлении, а затем в западном направлении и проходит вдоль границы населённого пункта.

Участок №3, S = 22,64 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого участка от точки пересечения границы земельного участка с кадастровым номером 36:19:8000011:51 с границей населённого пункта – село Солдатское проходит в общем северном направлении до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:8000011:79, далее граница включаемого участка поворачивает в общем восточном направлении и проходит вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 36:19:8000011:79 и36:19:8000011:64, далее граница включаемого участка поворачивает в общем северо-восточном направлении и следует по границам земельных участков с кадастровыми номерами 36:19:8000011:64, 36:19:8000011:50 и 36:19:8000011:80 до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронеж – Луганск» - Репьёвка», далее граница включаемого участка поворачивает в общем юго-восточном направлении и следует вдоль автомобильной дороги регионального значения «Воронеж – Луганск» - Репьёвка» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронеж – Луганск» и следует по ней в общем южном направлении до первого пересечения с асфальтированной автомобильной дорогой местного значения (ул. Новая), далее граница включаемого участка поворачивает в общем северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороге местного значения  (ул. Новая), а затем и по границе огородов до пересечения с границей населённого пункта – село Солдатское, далее граница включаемого земельного участка поворачивает в общем юго-западном и западном направлении следуя вдоль границы населённого пункта до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:8000011:51.

Участок №4, S = 0,62 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого земельного участка от поворота асфальтированной дороги местного значения (ул. Новая) проходит в общем северо-восточном направлении вдоль огородов, далее поворачивает в общем юго-восточном направлении и следует до пересечения с границей населённого пункта – село Солдатское, далее граница включаемого участка поворачивает в общем юго-западном направлении и следует по границе населённого пункта.

Участок №5, S = 0,15 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №6, S = 0,16 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №7, S = 4,47 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого земельного участка от точки пересечения границы земельного участка с кадастровым номером 36:198000012:50 с границей населённого пункта – село Солдатское проходит в общем северо-западном направлении вдоль границы населённого пункта, далее граница включаемого участка поворачивает в общем юго-восточном направлении и следует вдоль границы огородов до точки пересечения границы земельного участка с кадастровым номером 36:198000012:50 с границей населённого пункта – село Солдатское.

Участок №8, S = 1,17 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №9, S = 0,67 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №10, S = 0,43 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №11, S = 0,38 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №12, S = 0,38 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого земельного участка от южной точки пересечения кадастрового квартала с номером 36:19:8000012 с границей населённого пункта – село Солдатское и автомобильной дороги регионального значения «Воронеж – Луганск» проходит в северном в общем северном, а затем и восточном направлении вдоль границы населённого пункта до восточной точки пересечения с границей кадастрового квартала с номером 36:19:8000012, далее граница включаемого участка поворачивает в общем юго-западном направлении и следует вдоль границы кадастрового квартала с номером 36:19:8000012 до пересечения с границей населённого пункта.

Участок №13, S = 1,28 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №14, S = 0,47 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №15, S = 0,03 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта:

Граница включаемого земельного участка совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:8000011:49.

Участок №16, S = 0,01 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункт:

Граница включаемого земельного участка совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:8000011:48.

Участок №17, S = 1,1 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №18, S = 3,37 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №19, S = 0,61 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Участок №20, S = 0,04 га, включаемый в границы села Солдатское с целью уточнения границ населённого пункта.

Граница включаемого земельного участка совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 36:19:6200013:48.

Границы земельных участков, включаемых в границы населённого пункта – село Солдатское, приведённых выше и не имеющих описания прохождения границы, проходят по существующим огородам и заборам приусадебных участков.

Площади земельных участков указаны приблизительно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Нумерация участков приведена в соответствии со схемой «Предлагаемого административно-территориального устройства территории Солдатского сельского поселения». Для  данных участков необходимо проведение дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы выполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта – село Солдатское двадцати земельных участков общей площадью 40,97 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённых пунктов, а именно: Участок №1, S = 0,39 га, Участок №2, S = 2,6 га, Участок №3, S = 22,64 га, Участок №4, S = 0,62 га, Участок №5, S = 0,15 га, Участок №6, S = 0,16 га, Участок №7, S = 4,47 га, Участок №8, S = 1,17 га, Участок №9, S = 0,67 га, Участок №10, S = 0,43 га, Участок №11, S = 0,38 га, Участок №12, S = 0,38 га, Участок №13, S = 1,28 га, Участок №14, S = 0,47 га, Участок №15, S = 0,03 га, Участок №16, S = 0,01 га, Участок №17, S = 1,1 га, Участок №18, S = 3,37 га, Участок №19, S = 0,61 га, Участок №20, S = 0,04 га. Описание границ данных земельных участков приведено в пункте 2.2. тома II «Материалы по обоснованию проекта генерального плана Солдатского сельского поселения». | Первая очередь |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов в соответствии с отображением на схеме Генерального плана. | Первая очередь |
| 4 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Солдатского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов

Солдатского сельского поселения приведены на схеме 1 и 12.

2.3. Предложения по совершенствованию и развитию планировочной структуры, функциональное и градостроительное зонирование

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведены анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Солдатского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Жилые зоны.

Развитие жилой зоны планируется на свободном от застройки земельном участке в границах села Солдатское.

- Общественно-деловые зоны.

Развитие общественно-деловых зон планируется вести за счёт расширения уже существующих, строительства новых объектов социального и культурно-бытового назначения на свободных от застройки территориях в границах села Солдатское

3. Производственные зоны.

Развитие производственных зон на территории населённых пунктов не планируется.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры отображено на схемах №№ 6-9 проекта Генерального плана Солдатского сельского поселения.

5. Рекреационные зоны.

На территории села солдатское планируется благоустройство центрального парка.

6. Зоны сельскохозяйственного использования.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования планируется за счёт включаемого в село Солдатское земельного участка с целью уточнения границ населённого пункта.

7. Зоны специального назначения.

На территории населённых пунктов Солдатского сельского поселения развитие зон специального назначения не планируется.

2.3.2. Градостроительное зонирование

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Солдатского сельского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительное зонирование согласно ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ГрК РФ для Солдатского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ГрК РФ). В границах населенного пункта (ГрК РФ) могут определяться следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны жилой застройки иных видов;

-общественно-деловые зоны;

-зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

-рекреационные зоны;

-зоны специального назначения;

В соответствии с ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В соответствии со ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Учитывая, что на момент разработки Генерального плана отсутствовали элементы планировочной структуры территорий, включаемых в границы населенного пункта, то правила землепользования и застройки на жилую зону планируемого комплексного развития населённых пунктов могут быть подготовлены только после разработки и утверждения документации по планировке территории (проекты планировки территории) с выделением планировочных элементов. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Солдатского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  | I очередь |
| 2 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов населенных пунктов Солдатского сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | I очередь |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 5 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Развитие сложившихся общественных центров Солдатского сельского поселения, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно - развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.2 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . | I очередь Расчётный срок |
| 6 | Развитие рекреационных зон |  |  |  |
|  | 6.1 | Благоустройство сложившихся рекреационных зон в населённых пунктах Солдатского сельского поселения. |  | I очередь |
|  | 6.2 | Благоустройство центрального парка в селе Солдатское. |  | I очередь |

2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Солдатского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов на базе существующих  и повышения эффективности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры существующих территорий населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, категоризованных автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Это же касается и участков предлагаемых к включению в границы населённых пунктов для комплексного освоения и развития жилой застройки.

Оптимальный выбор направления развития Солдатского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Солдатского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок Генерального плана в 2030 г.

Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Село Солдатское

В границы села Солдатское включается двадцать земельных участков общей площадью 40,97 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта. Развитие общественно-делового центра планируется вести за счёт реконструкции и перепрофилирования уже существующих объектов социального и культурно0-бытового назначения. На территории села планируется благоустройство центрального парка.

Жилищное строительство на территории населённого пункта планируется развивать индивидуальными жилыми домами на свободных от застройки территориях.

Хутор Клин

На сегодняшний день на территории населённого пункта отсутствует постоянно проживающее население. Развитие данного населённого пункта Генеральным планом не предусматривается.

На перспективу необходимо:

- Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

- Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

- При реконструкции и формировании застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

- Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов;

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры

Солдатского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию отображены на схемах №1, №2.

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Солдатского сельского поселения

Согласно ст. 14 ФЗ-131 от 06.10.2003 г. к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Солдатского сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Солдатского сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Проведение мероприятий по установлению границ территорий существующих и выявленных объектов культурного наследия; | Первая очередь |
|  | 1.2. | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон; | Первая очередь |
|  | 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь — расчетный срок |
|  | 1.4. | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь — расчетный срок |

2.5. Предложения по размещению на территории Солдатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Солдатского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 - 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Солдатское СП, население 1,005 тыс.чел | 0,091 0,914 | 300 230 | 27,30 210,22 | 32,76 252,26 |
| Поливочные нужды | 1,005 | 70 | 70,35 | 84,42 |
| Итого |  |  | 307,87 | 369,44 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Солдатское СП, население 1,080 тыс.чел | 27,30 227,47 | 32,76 272,96 |
| Поливочные нужды | 75,60 | 90,72 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 25,48 | 30,57 |
| Итого | 355,85 | 427,01 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Для расчёта принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 80%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Строительство станций водоочистки (удаление нитратов).

Водоотведение

Проектные решения

Проектные решения канализации Солдатского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Солдатское СП, население 1,005 тыс.чел | 0,091 0,914 | 300 230 | 27,30 210,22 | 32,76 252,26 |
| Итого |  |  | 237,52 | 285,02 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Солдатское СП, население 1,080 тыс.чел | 27,30 227,47 | 32,76 272,96 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 25,48 | 30,57 |
| Итого | 280,25 | 336,29 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

| Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 1080 х 300 м3/год | 324 тыс.м3/год | 162 м3/час |
| Существующие предприятия и соцкультбыт |  | Нет данных | Нет данных |
| Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого: |  | 324 тыс.м3/год | 162 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 324 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- строительство ШРП для блочных газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2% в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| Наименование потребителей | Численность населения (чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1005 | 1080 | 75 | 454680 |
| С/х потребители | - | - | - | 106000 |
| Прочие потребители | - | - | - | 40000 |
| Итого | - | - | - | 600680 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 120136 |
| Всего по поселению: | - | - | - | 720816 |
| С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 576652,8 |

Годовое потребление электроэнергии составит 0,577 млн кВт. Час.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием современной бытовой техники, отличающейся повышенным электропотреблением, и увеличением пиковых нагрузок.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Загрузка сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98% от общей ёмкости.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в граница  поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной. Новые улицы и дороги запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных павильонов на местах сложившихся остановок общественного транспорта и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по территориальному планированию. Транспортная инфраструктура

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Асфальтирование автомобильных дорог не имеющих твёрдого покрытия в границах населённых пунктов. | I очередь – Расчётный срок |
| 2 | Устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием к площадкам по сбору и временному накоплению ТБО и проектируемому скотомогильнику. | I очередь |
|  | Строительство 0,4 км дороги с улучшенным грунтовым покрытием к восточному анклавном участку села Солдатское. | Расчётный срок |
| 3 | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного пассажирского транспорта. | I очередь |
| 4 | Устройство карманов для парковки в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения. | I очередь |
| 5 | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения. | I очередь |
| 6 | Развитие улично-дорожной сети, проектирование и строительство улиц в районах перспективного освоения территории. | I очередь – Расчётный срок |

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отображены на схеме № 5.

2.5.3. Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечить:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Для обеспечения будущих жителей необходимо развитие жилого фонда. Помимо этого требуется строительство муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развития ипотечного кредитования. Значительную часть территорий включаемого в границы населенного пункта Солдатского сельского поселения земельного участка на перспективу планируется использовать в качестве зоны жилой застройки.

Перечень мероприятий по обеспечению Солдатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно- гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | I очередь |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда находящегося в ветхом и аварийном состоянии 2450 м2. | Расчётный срок |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | I очередь - расчётный срок |
| 4 | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное (таунхаусы и коттеджи). | I очередь |
| 5 | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | I очередь |
| 6 | Освоение под жилую застройку индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности свободной от застройки территорий общей площадью 3,46 га в границах села Солдатское. | I очередь |
| 7 | Увеличение жилого фонда с 48000 м2 до 50911 м2. | I очередь – Расчётный срок |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, отображены на схемах №1,2.

2.5.4.Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.)к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Согласно расчету по нормам регионального норматива градостроительного проектирования и согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, в сельском поселении требуется строительство предприятия бытового обслуживания, включающего мастерские по ремонту обуви, одежды, предприятие по стирке белья, предприятие по химчистке, баня.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

На основании расчетов, проведенных в первой части настоящего тома, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Реконструкция здания бывшего дома быта в селе Солдатское с целью размещения предприятий бытового обслуживания на 15 рабочих места, включающих в себя: -мастерскую по ремонту обуви, -парикмахерскую, -торговый зал, -мастерскую по ремонту и пошиву одежды, -прачечную. | I очередь |
| Инвестиционные проекты |  |  |
| 2 | Строительство аптечного пункта в селе Солдатское. | I очередь |
| 3 | Строительство гостиничного комплекса на 20 номеров с кафе на 50 мест и автомобильной стоянкой площадью 1 га в селе Солдатское. | I очередь |

Места размещения проектируемых объектов показаны на схемах 1 и 2.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечить:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местности  и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие местной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

На территории сельского поселения имеется река  Потудань по этой причине в Генеральном плане предлагается развитие рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и устройством спортивных площадок для игры в пляжные виды спорта. Помимо этого предусматривается благоустройство центрального парка в селе Солдатское.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | I очередь |
| 2 | Благоустройство рекреационных зон сельского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | I очередь |
| 3 | Благоустройство центрального парка в селе Солдатское. | I очередь |
| 4 | Организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и спортивных площадок на берегу реки Потудань. | I очередь - Расчётный срок |

Места размещения показаны на схемах 1 и 2.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории Солдатского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы содержания мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

- Организацию мест для сбора бытовых отходов

- Организацию вывоза бытовых отходов и мусора

Генеральным планом в селе Солдатское предлагается размещение контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с контейнерами ёмкостью 30 м3, оснащёнными системой «Мультилифт», с последующим вывозом на пункт сбора накопления и первичной сортировки ТБО в Острогожском муниципальном районе.

На территории сельского поселения имеется действующий скотомогильник, его местоположение не удовлетворяет требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», так как он располагается на расстоянии 0,8 км севернее населённого пункта – село Солдатскон. Проектом предлагается перенос данного скотомогильника на вновь выбранный и отведённый для строительства скотомогильника земельный участок, соответствующий требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.4.1110-02, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Выбор земельного участка для строительства скотомогильника с захоронением в биотермическую яму проводят органы местного самоуправления по согласованию с Государственной ветеринарной службой, территориальным центром санитарно-эпидемиологического надзора, согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от. 16.08.2007 №400).

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | I очередь |
| 2 | Рекультивация санкционированной свалки ТБО, расположенной севернее села Солдатское. | I очередь |
| 3 | Рекультивация и перенос законсервированного скотомогильника, расположенного севернее села Солдатское. | Расчётный срок |
| 4 | Строительство в селе Солдатское контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Острогожского муниципального района. | I очередь |
| 5 | Установка контейнеров для сбора и временного накопления ТБО малой ёмкости в местах массового отдыха жителей населённых пунктов. | Расчётный срок |

Места размещения объектов показаны на схемах 1 и 2.

2.5.7. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в Солдатском сельском поселении возложено на пожарную часть, размещённую в городе Острогожске. Существующая ситуация по обеспеченности сельского поселения объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Имеется необходимость в строительстве на территории поселения собственного пожарного депо на два автомобиля. В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным

Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Промышленный комплекс в поселении не развит. В сельском поселении функционируют предприятия: ИП Ротарь Е.М. (свиноферма и цех по производству сыра), ООО «Белогорское СХП», АЗС №5, АЗС №138  и теплоэнергетический комплекс (котельные). Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников незначительна.

В Солдатском сельском поселении проходят автодороги регионального и местного значения. Автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы. Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

По территории поселения проходят: магистральный газопровод и  газопровод высокого давления. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в поселении не отмечались. Состояние атмосферного воздуха на территории Солдатского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

# Состояние водных ресурсов

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен рекой Потудань, пойменными озерами и прудом.

Качественный состав воды реки и пойменных озер формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность реки  Потудань – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Система централизованной канализации отсутствует. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 3(х) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского - 3 шт. Протяженность водопроводных сетей составляет 12 км. Изношенность водопроводных сетей достигает в среднем 80%.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой плоской дренированной равниной с  черноземом обыкновенным и средневрезанной овражно-балочной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

## Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, а также применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии в  поселении расположены 1 закрытый скотомогильник. Размер СЗЗ скотомогильника составляет 0,8 км.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления  на свалку ТБО.

Характеристика свалки приведена в таблице.

| Населенный пункт | Площадь свалки, га | Год начала эксплуатации | Система сбора | Технология эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Солдатское | 0,025 | 1999 | самовывоз | захоронение |

Свалка оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

# Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На территории  сельского поселения расположены 2 ООПТ:

- памятник природы - участок р.Потудань

- памятник природы - «Меловая сосна»

Памятники природы регионального значения репрезентативно представляют ландшафтно-ресурсный потенциал региона, редкие и реликтовые природные объекты.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действуют Коротоякское участковое лесничество Острогожского лесничества. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны (ВЗ) на реке Потудань – 200м.

В водоохранной зоне рек РФ допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.). Мероприятия по оптимизации ландшафтов территории Солдатского поселения сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- фитомилиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.  Для защиты от затопления паводковыми водами территории села Солдатское необходимо проведение мероприятий:

- дамбы обвалования до отметок исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых  территорий,

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятия и автодороги Солдатского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов;

- строительство в селе Солдатское контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Острогожского муниципального района;

- строительство на  хуторе Клин (небольшой населенный пункт) контейнерной  площадки  для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 0,75 м3 ;

- рекультивация свалки;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории – 2(а) памятника природы («Меловая сосна» и  участок р. Потудань) и лесные территории Коротоякского участкового лесничества Острогожского лесничества;

- транзитные зоны - вдоль водоохранной зоны реки Потудань;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- уферные зоны - защитные лесные насаждения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

  - Реестр объектов недвижимости, являющихся собственностью Острогожского муниципального района, и расположенных на территории Солдатского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание ФАП | с. Солдатское | МУЗ Острогожская ЦРБ |  |
| 2 | здание школы | с. Солдатское, ул. Ленина, 24а | МОУ Солдатская СОШ | 1142 |
| 3 | здание спортзала школы | с. Солдатское, ул. Ленина, 24а | МОУ Солдатская СОШ | 232 |
| 4 | здание тира школы | с. Солдатское, ул. Ленина, 24а | МОУ Солдатская СОШ |  |
| 5 | здание топочной школы | с. Солдатское, ул. Ленина, 30 | МОУ Солдатская СОШ | 42 |
| 6 | здание школьной мастерской | с. Солдатское, ул. Ленина, 24а | МОУ Солдатская СОШ | 200 |